浙江申元智能制造有限公司年产200万套PE基货运物联网数智化可回收托盘项目阶段性竣工环境保护验收意见

2023年8月5日，浙江申元智能制造有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业召开了“年产200万套PE基货运物联网数智化可回收托盘项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的有浙江申元智能制造有限公司（建设单位、报告编制单位）、浙江爱迪信检测技术有限公司（检测单位）、杭州化林环保科技有限公司（废气治理设施设计施工单位）等单位代表，会议同时也邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了项目建设单位所做工作的介绍，并现场检查了该项目主要生产装置及配套装置的环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江申元智能制造有限公司，建设地点为桐乡市濮院镇恒业路 638 号，租用浙江申康管业有限公司的厂房约12000平方米，从事PE基货运物联网数智化可回收托盘的生产，设计生产规模为：年产200万套PE基货运物联网数智化可回收托盘。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2022年8月委托浙江盛冠环保科技有限公司编制完成了《浙江申元智能制造有限公司年产200万套PE基货运物联网数智化可回收托盘项目》环境影响报告表，2022年8月30日嘉兴市生态环境局桐乡分局以嘉环桐建[2022]110号文出具了该项目审查意见。

本项目于2023年4月开工建设，于2023年5月建成投产，目前企业注塑机及相关配套设备未完全购置，目前实际生产规模为：年产102万套PE基货运物联网数智化可回收托盘。项目已实施部分生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性环境保护竣工验收条件。

（三）投资情况

本项目实际投资4000万元，其中环保投资40万元，环保投资比例为1.00%。

（四）验收范围

本次验收范围为《浙江申元智能制造有限公司年产200万套PE基货运物联网数智化可回收托盘项目》已实施项目所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经公司自查及现场核查，浙江申元智能制造有限公司年产200万套PE基货运物联网数智化可回收托盘项目在实施过程中，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工验收报告及现场检查，该项目环境保护设施建设情况如下：

（一）废水

本项目实行清污分流、雨污分流。

本项目废水主要为冷却水和职工生活污水，冷却水循环使用不外排，不足部分定期补充，外排的废水主要为员工生活污水。生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中其他企业水污染物间接排放标准准后纳入市政污水管网，最终经物产中大（桐乡）水处理有限公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（征求意见稿）表1中特别排放限值标准后排放钱塘江。

（二）废气

本项目生产过程中产生的废气主要为注塑废气（主要污染物为非甲烷总烃、臭气浓度）、投料及破碎粉尘（主要污染物为颗粒物）。

在注塑机上方安装集气罩，废气收集后经过“冷却换热器+过滤棉+二级活性炭”装置处理后通过 15 米高排气筒排放；注塑原料 PE 为颗粒状，投料过程中粉尘产生量较小，且粉尘粒径较大，主要在车间内沉降；粉碎机破碎过程在密闭加盖的机器内完成，产生量较少，主要在车间内沉降。

生产车间应设置50m卫生防护距离。

（三）噪声

公司在设备选型时，注意选择低噪声型设备，并对高噪声设备采用安装减震垫、隔声罩，风机安装消声器；加强设备的日常维修、更新，确保设备处于良好的状态下工作，加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置在生产车间中央，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

（四）固废

本项目危废为废机油、废液压油、废抹布手套、含油废包装桶、废过滤棉、废活性炭，废机油、废液压油、废抹布手套、含油废包装桶、废过滤棉、废活性炭均暂未产生，待产生后企业收集在厂区危废仓库暂存，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集转运，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；一般固废一般包装材料、废模具分类收集后在厂区一般固废仓库暂存，外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

公司已具备一定的环境风险防范及应急措施。企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

企业目前无废水、废气在线监测装置（无要求）。

3、排污许可

企业已申领排污许可证，登记编号：91330483MA7GWCGR48001Y。

- 4、其他设施

本项目环评报告及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2023年6月，浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关资料，在此基础上编制了本项目环保设施竣工验收监测方案；依据监测方案，浙江爱迪信检测技术有限公司于2023年6月5日、6月6日、6月9日、6月10日对本项目开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，企业废水总排口的水质中pH值、SS、CODCr、BOD5的污染物浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的污染物浓度日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中其他企业水污染物间接排放限值。pH值、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、总磷的单项次达标率为100%。

2、验收监测期间，本项目已实施部分注塑废气治理设施排放口非甲烷总烃有组织排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中的特别排放限值；臭气浓度有组织排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的相关排放限值。

公司厂界非甲烷总烃、总悬浮颗粒物无组织排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中的相关排放限值；臭气浓度无组织排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新改扩建标准值相关要求；企业厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点处1小时平均浓度最大值低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中的相关排放限值。此外本项目选址符合生产车间设置50m卫生防护距离要求。

3、验收监测期间，企业东侧、南侧、北侧厂界昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、本项目危废为废机油、废液压油、废抹布手套、含油废包装桶、废过滤棉、废活性炭，废机油、废液压油、废抹布手套、含油废包装桶、废过滤棉、废活性炭均暂未产生，待产生后企业收集在厂区危废仓库暂存，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集转运，一般固废一般包装材料、废模具分类收集后在厂区一般固废仓库暂存，外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。

5、本项目总量控制指标为：CODCr 0.135t/a、NH3-N 0.014t/a、挥发性有机物（VOCs）2.723t/a，企业目前已实施项目污染物排放量为：CODCr 0.018t/a、NH3-N 0.002t/a、挥发性有机物（VOCs）0.101t/a。经核算，企业目前上述污染物的排放量低于总量控制值，满足总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目已实施部分环保设施均能正常运行。项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准，各类固废能基本落实妥善处置途径。本项目环境保护设施建设情况及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，本项目已实施部分环保手续齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段采取了相应措施，各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，各类固废能基本落实无害化处置途径。该验收监测报告结论总体可信，验收组认为该项目已具备阶段性环境保护设施竣工验收条件，统一通过阶段性竣工环境保护验收，可登录建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、及时更换活性炭，加强对企业污染治理设施运行、检查，监督日常污染防治管理制度执行情况；定期开展污染物的自行监测工作，及时发现问题并采取有效措施，确保污染物达标排放。

2、完善固废仓库的标志标牌及管理制度，进一步加强各种原料、固体废物的管理，完善台帐管理和相应制度。

3、本次验收只对本项目环评所涉及环保设施进行验收，企业以后若在项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，企业应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

4、待本项目整体投产后，应及时组织开展项目整体竣工环境保护验收。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

现场验收检查专家组：

日期：2023年8月5日