桐乡市浩升纺织整理股份有限公司年产500万米功能性面料新建项目

阶段性竣工环境保护验收意见

2023年8月5日，桐乡市浩升纺织整理股份有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“桐乡市浩升纺织整理股份有限公司年产500万米功能性面料新建项目” 阶段性竣工环境保护验收现场检查会。与会代表在听取了相关单位的汇报后，经认真讨论，形成了桐乡市浩升纺织整理股份有限公司阶段性竣工环境保护设施验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为桐乡市浩升纺织整理股份有限公司，建设地点为桐乡市大麻镇布艺工业园区1-3幢，实施年产500万米功能性面料新建项目。目前实际生产能力为年产200万米功能性面料（实际印花工序暂未实施，相关设备暂未购置，涂层工序未全部实施，相关设备暂未全部购置）。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2019年4月委托浙江九寰环保科技有限公司（原杭州九寰环保科技有限公司）编制完成了《桐乡市浩升纺织整理有限公司年产500万米功能性面料新建项目环境影响报告表》，2019年5月15日嘉兴市生态环境局桐乡分局以嘉环桐建[2019]0089号文出具了该项目审查意见。本项目于2023年1月5日开工，于2023年1月15日完成对主体工程及配套环保设备工程的建设并投入试运行，目前印花工序暂未实施，相关设备暂未购置，涂层工序未全部实施，相关设备暂未全部购置，已投产实施项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况

本项目实际总投资2000万元，其中实际环保投资120万元。

（四）验收范围

本次验收范围为《桐乡市浩升纺织整理股份有限公司年产500万米功能性面料新建项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。企业全厂生产用水仅废气处理喷淋用水，喷淋水定期更换，更换产生的喷淋废液作为危险废物委托有相关资质的危废单位进行安全处置。外排的废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中相关规定、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中的B级标准后纳入市政污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司崇福污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1中限值排放标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放钱塘江。

（二）废气

本项目已实施部分生产过程中产生的废气主要为复合废气（VOCs及臭气浓度）、涂层废气（非甲烷总烃及臭气浓度）及天然气燃烧废气（SO2、NOX、颗粒物）。复合废气收集后一套经干式过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧处理后通过15米高排气筒高空排放，一套经干式过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧处理后通过20米高排气筒高空排放；涂层废气收集后通过管道喷淋+水雾洗涤+热交换+高压静电+油水分离处理后通过22米高排气筒高空排放；天然气燃烧和涂层废气一并收集处理后通过22米高排气筒高空排放。

（三）噪声

企业选用低噪声设备，安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

项目产生的一般包装材料、废边角料收集后外卖综合利用；废胶、废抹布、废包装桶、废油、废活性炭、废清洗液委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集暂存，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；废催化剂、废机油、废油桶、喷淋废液、废过滤棉暂存于危废仓库，拟委托有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

3、排污许可证申领情况

企业已完成污染源排污许可证，排污许可证编号为91330483MA2BC8DQ3E001P，污染物排放信息与排污许可证信息一致。

4、其他设施

本项目环境影响报告及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2023年2月及2023年6月，浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江爱迪信检测技术有限公司于2023年2月8日、2月9日、6月25日、6月26日对企业开展了现场验收监测，我公司在此基础上编写了本报告。主要结论如下：

1、验收监测期间，公司废水总排口的水质中pH值、CODCr、BOD5、SS、石油类的浓度日均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，NH3-N、总磷的浓度日均值达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1中的工业企业水污染间接排放限值相关要求，总氮的浓度日均值均达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中的B级的标准。pH值、CODCr、BOD5、SS、石油类、NH3-N、总磷、总氮的单项次达标率为100%。

2、验收监测期间，项目已实施部分涂层废气治理设施出口颗粒物、臭气浓度、VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1中的特别排放限值标准，二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的特别排放限值标准；复合废气治理设施出口VOCs、臭气浓度排放浓度满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1中的特别排放限值标准。

根据监测结果，本项目已实施部分厂界上风向、下风向非甲烷总烃、总悬浮颗粒物无组织排放浓度满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的限值排放标准；厂区内车间外非甲烷总烃无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的排放限值标准；臭气浓度无组织排放浓度满足DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表2中的排放限值标准。

3、验收监测期间，项目已实施部分厂界四周昼间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。

4、验收监测期间，项目产生的一般包装材料、废边角料收集后外卖综合利用；废胶、废抹布、废包装桶、废油、废活性炭、废清洗液委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集暂存，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；废催化剂、废机油、废油桶、喷淋废液、废过滤棉暂存于危废仓库，拟委托有资质单位处置；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

5、本项目总量控制指标主要为CODcr、氨氮、VOCs、工业烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物。经核算，本项目实施后CODCr的排放量为0.081t/a、NH3-N的排放量为0.008t/a、VOCs排放量为0.496t/a、颗粒物排放量为0.076t/a、二氧化硫排放量为0.058t/a、氮氧化物排放量为0.058t/a，低于项目总量控制指标（CODCr0.095t/a、NH3-N0.009t/a、VOCS 1.655t/a、颗粒物0.256t/a、二氧化0.32t/a、氮氧化物1.497t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目阶段性竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备阶段性竣工环境保护验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施运行管理，完善相关环保标识，落实长效管理机制。

2、完善总量控制符合性分析；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

3、规范完善危废仓库危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

5、待本项目整体投产后，应及时组织开展项目整体竣工环境保护验收。

八、验收人员信息

详见会议签到表。

2023年8月5日