浙江博时服饰有限公司年产420万件中高档服装技改项目

阶段性竣工环境保护验收专家组意见

2024年12月27日，浙江博时服饰有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 纺织染整》（HJ709-2014）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江博时服饰有限公司年产420万件中高档服装技改项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位浙江博时服饰有限公司、验收监测单位浙江爱迪信检测技术有限公司、桐乡市兴越环境科技有限公司（废水处理设施设计施工单位）等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位和验收报告编制单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为浙江博时服饰有限公司，建设地点为桐乡市梧桐街道齐福路222号，租用浙江煊顿纺织品有限公司厂20963.53平米厂房。本项目设计生产规模为年产中高档服装420万件。因复合、转移印花、数码印花、丝光、烘干等设备暂未购置，相关工序暂时委外加工；定型、横机、套口、验布、缝纫、脱水等设备暂未全部购置，目前实际建成产能为年产中高档服装230万件（其中羊毛衫服装50万件，其它服装180万件）。故本次验收为阶段性验收。

- （二）建设过程及环保审批情况

2021年11月，公司委托浙江盛冠环保科技有限公司编制了《浙江博时服饰有限公司年产420万件中高档服装技改项目环境影响报告书》，嘉兴市生态环境局桐乡分局于2022年12月9日以“嘉环桐建[2020]0158号”出具了该项目的审查意见。本项目于2023年7月开工，于2024年6月底完成对主体工程及配套环保设备工程的建设并投入试运行。

2024年6月25日完成了排污许可登记，排污许可登记证编号为913304837996291756001Y。目前项目已实施部分的生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

本项目实际总投资6000万元，其中实际环保投资200万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江博时服饰有限公司年产420万件中高档服装技改项目环境影响报告书》中已经建成部分所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

对照《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》中（关于纺织印染建设项目重大变动清单（试行））可知，项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网。生产废水经厂区内污水处理站处理达标后入网，废水处理工艺为：物化+生化；员工生活污水经化粪池预处理后纳入厂区内污水处理站与生产废水一并处理。入网废水最后由物产中大（桐乡）水处理有限公司集中处理达《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排放限值标准后排放钱塘江。

- （二）废气

本项目已实施工序产生的废气主要为定型废气、天然气燃烧废气、拉毛粉尘及污水站、污泥仓库、危废仓库、污泥压滤间产生的恶臭。

定型废气及天然气燃烧废气收集后通过热能回收+水喷淋+冷热交换+高压静电+除湿除臭五级处理后通过25米高排气筒（DA001）高空排放；拉毛粉尘收集后经布袋除尘器处理后通过18米高排气筒（DA002）高空排放；污水站、污泥仓库、污泥压滤间、危废仓库产生的恶臭恶臭废气经收集后采用次氯酸钠+碱喷淋净化装置处理后后通过25米高排气筒（DA003）高空排放。

- （三）噪声

公司在设备选型时，注意选择低噪声型设备，并对高噪声设备采用安装减震垫、隔声罩，风机安装消声器；加强设备的日常维护保养，确保设备处于良好的状态下工作；加强车间管理和对操作工人的培训；对生产车间合理布局，高噪声设备设置在生产车间中央，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

- （四）固废

本项目生产过程中产生的危险废物有废油剂、废包装桶、含油抹布手套，以上危废委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集暂存，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置。本项目生产过程中产生的危险废物有废纱、废布料、一般包装材料、回收粉尘和废水处理污泥，其中废纱、废布料、一般包装材料、回收粉尘外卖综合利用，污泥委托浙江景顺环保能源有限公司处置。生活垃圾委托环卫部门统一清运。

公司已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，在厂区内设置危废仓库，危废分类堆放，做好相应标识，建立固体废物台账管理、申报制度，对每次固体废物进出厂区时间、数量设专人进行记录以及存档，并及时向生态环境部门申报。另外公司对各类原辅材料、固废，在厂区内存放时均已做好防雨、防渗工作，防止产生二次污染。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

浙江博时服饰有限公司于2022年10月编制了《浙江博时服饰有限公司突发环境事件应急预案》，并于2022年11月由嘉兴市生态环境局桐乡分局通过备案，环境风险级别为一般。企业已针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

- 2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（目前暂时无要求）。

- 3、其他要求

本项目拉毛车间及定型车间需设置100米卫生防护距离。根据现场勘查，拉毛车间及定型车间100m范围内无居民住宅，可满足卫生防护距离的要求。此外，本项目环境影响报告书及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2024年7月，浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，浙江爱迪信检测技术有限公司于2024年7月20-21、8月20-21日、10月31日、11月1日、11月29日、11月30日对企业开展了现场验收监测及环境管理检查，主要结论如下：

- （一）废水

验收监测期间，浙江博时服饰有限公司废水排放口pH值、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、色度、总磷、总氮的浓度日均值均达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其2015年修改单规定的相关间接排放限值要求。雨水排放口雨水监测因子浓度均较低，对水环境基本无影响。

- （二）废气

1、验收监测期间，定型废气治理设施出口（DA001）颗粒物、臭气浓度、VOCs（以非甲烷总烃计）、染整油烟排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1中的新建企业排放限值标准，SO2、NOx排放满足《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）和《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中相关要求。

2、验收监测期间，拉毛粉尘治理设施出口（DA002）颗粒物排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表1中的新建企业排放限值标准。

3、验收监测期间，恶臭处理设施出口（DA003）硫化氢、氨与臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放限值标准。

4、验收监测期间，本项目厂界四周非甲烷总烃、总悬浮颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的限值排放标准；硫化氢、氨无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》表1中的二级新扩改建限值排放标准；臭气浓度无组织排放满足《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）表2规定的限值排放标准；厂区内无组织排放监控点处非甲烷总烃1小时平均浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1中的特别排放限值。

- （三）噪声

验收监测期间，本项目厂界四周昼、夜间噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。

- （四）固废

废油剂、废包装桶、含油抹布手套属于危废，委托嘉兴市桐源环境科技有限公司收集暂存，最终由嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置。废纱、废布料、一般包装材料、回收粉尘和废水处理污泥属于一般固废，其中废纱、废布料、一般包装材料、回收粉尘外卖综合利用，污泥委托浙江景顺环保能源有限公司处置。生活垃圾委托环卫部门统一清运。污泥浸出液中pH值、含水率、六价铬、铜、锌、镉、总铬、铅、镍指标均能够达到《城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质》（GB/T 24602-2009）中相关限值要求。

- （五）总量

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、颗粒物、SO2、NOx和VOCS。经核算，本项目实施后废水排放量为40330t/a，CODCr排放量为2.017t/a，NH3-N排放量为0.202t/a，颗粒物排放量为0.321 t/a，SO2排放量为0.158t/a，NOx 排放量为0.319t/a，VOCs排放量为0.433t/a，符合总量控制（CODCr 2.313t/a、NH3-N 0.231t/a、颗粒物1.944t/a，SO2 0.160t/a，Nox 1.497t/a，VOCS 4.713t/a）要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护先行验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求和建议

- 1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

- 2、细化完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。

- 3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

- 4、若企业后期生产过程中发生规模、地点、生产工艺和环境保护措施或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门申报。

八、验收人员信息

详见会议签到表。        验收专家组：