桐乡市工匠纺织有限公司

年产复合、转移印花、烫金等后整理装饰布800万米新建项目

阶段性竣工环境保护验收现场检查会专家组意见

2019年11月22日，桐乡市工匠纺织有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，在企业厂区召开了“桐乡市工匠纺织有限公司年产复合、转移印花、烫金等后整理装饰布800万米新建项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会，经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为桐乡市工匠纺织有限公司，建设地点为桐乡市大麻镇工业园区四期8号，租赁桐乡市欧亚布艺有限公司厂房，建筑面积约2500平方米，设计年产复合、转移印花、烫金等后整理装饰布800万米。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年8月，企业委托杭州九寰环保科技有限公司编制了《桐乡市工匠纺织有限公司年产复合、转移印花、烫金等后整理装饰布800万米新建项目环境影响报告表》。2018年9月12日，桐乡市环境保护局以桐环建［2018］0172文出具了该项目环境影响报告表的批复。项目于2019年3月开工建设，2019年8月建成并投入试生产。目前项目生产设施和环保设施运行正常，已基本具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资1000万元，其中实际环保投资65万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《桐乡市工匠纺织有限公司年产复合、转移印花、烫金等后整理装饰布800万米新建项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；喷淋废水经混凝气浮净化处理后和生活污水一并纳入SBR池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达标后排入钱塘江。

- （二）废气

项目热熔胶复合废气和复合、烫金废气收集后采用水喷淋、低温等离子复合光催化氧化净化处理后通过20米高排气筒高空排放。

（三）噪声

企业选用低噪声设备，厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，风机加装减振器和隔音罩，加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗，加强设备维护保养。

（四）固废

项目废抹布委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；污泥暂未产生，产生后委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；废包装材料、废烫金膜和边角料外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 环境保护设施调试效果

验收监测期间，企业生产负荷大于75%。

1、验收监测期间，企业废水入网口pH、CODCr、BOD5、SS和TN排放浓度日均值（范围）均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，NH3-N和TP浓度日均值（范围）达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准。

2、验收监测期间，本项目有组织废气治理设施出口中非甲烷总烃排放速率和浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中的相关标准，臭气排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中的相关标准。

验收监测期间，本项目无组织废气中非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准，臭气排放浓度符合《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB33/962-2015）中的相关标准。

3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。

- 4、项目废抹布委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；污泥暂未产生，产生后委托嘉兴市固体废物处置有限责任公司处置；废包装材料、废烫金膜和边角料外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、工业烟粉尘和VOCS。经核算，本项目实施后化学需氧量排放总量为0.029 t/a，氨氮排放总量为0.003 t/a，目前尚无工业烟粉尘产生，VOCS排放总量为0.791 t/a，均低于企业总量控制指标（CODCr 0.099 t/a、NH3-N 0.010 t/a、工业烟粉尘0.049 t/a和VOCS 1.465 t/a），符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

| 验收组 | 姓名 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡掌娟 | 桐乡市工匠纺织有限公司 |
| 验收人员 | 金超 | 桐乡市工匠纺织有限公司 |
|  | 费剑甫 | 嘉兴市通源环保工程有限公司 |
|  | 屠博伦 | 耐斯检测技术服务有限公司 |
|  | 蔡灵琳 | 杭州九寰环保科技有限公司 |

日期：2019年11月22日