浙江添发精密机械有限公司新建项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：浙江添发精密机械有限公司

编制单位：浙江添发精密机械有限公司

2020年9月

建设单位：浙江添发精密机械有限公司

法人代表：洪坤南

编制单位：浙江添发精密机械有限公司

法人代表：洪坤南

项目负责人：王书华

建设（编制）单位：浙江添发精密机械有限公司

联系人：王书华

电话：18957365930

邮编：314500

地址：桐乡经济开发区文华南路600号

目  录

1、验收项目概况	1

2、验收依据	1

3、工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料及能源消耗	4

3.4生产工艺	4

3.5项目变动情况	5

4、环境保护设施	6

4.1污染物治理设施	6

4.2环保设施投资及“三同时”落实情况	7

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	9

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	9

5.2审批部门审批决定	10

6、验收执行标准	12

6.1废水排放标准	12

6.2废气污染物排放标准	12

6.3厂界噪声排放标准	12

6.4固体废弃物	13

7、验收监测内容	14

7.1环境保护设施调试效果	14

8、质量保证及质量控制	15

8.1监测分析方法	15

8.2水质分析过程中的质量保证和质量控制	15

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

9、验收监测结果	16

9.1生产工况	16

9.2环境保护设施运行效果	16

10、验收监测结论	24

10.1废水	24

10.2废气	24

10.3噪声	24

10.4固体废弃物	24

10.5总量控制	24

10.6结论	25

附件：

附件1  关于外商独资浙江添发精密机械有限公司可行性研究报告的批复 桐开管[2003]72号

附件2  营业执照

附件3  污水排放处理合同

附件4  原环评批复及阶段性竣工验收意见

附件5  生产负荷表、设备清单及原辅材料

附件6  情况说明

附件7  环保管理制度

附件8  检测报告

附图：

附图1 地理位置图

附图2 项目周围环境关系图

附图3监测点位示意图

# 1、验收项目概况

浙江添发精密机械有限公司现位于桐乡经济开发区文华南路600号，主要从事汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件的生产，生产规模为：年产汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件10000吨。2003年3月企业委托嘉兴市环境科学研究所编制完成了《浙江添发精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》，2003年4月11日，桐乡市环保局以“桐环管[2003]36号”文件对该项目通过环保审批，企业于2006年11月以“建设项目竣工环境保护验收申请登记卡 编号：2006-5号”文件通过环保“三同时”阶段性竣工验收。

目前企业已上齐相关设备，于2019年12月完成对主体工程及配套环保设备工程的建设并投入试运行，于2020年4月正式投入运行并达到相应生产工况，且主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施竣工验收条件。因此我公司现对企业进行整体竣工环境保护验收。

根据环境保护部颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和浙江省环境保护厅有关技术规定和要求，我公司委托耐斯检测技术服务有限公司承担了本项目竣工环境保护验收监测工作。耐斯检测技术服务有限公司于2020年1月6日~1月7日对本项目废气、废水、噪声的排放情况进行了现场验收监测。我公司根据监测报告，同时对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化等方面进行了检查，在综合分析现场监测数据和相关资料的基础上，编写了《浙江添发精密机械有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 2、验收依据

1、中华人民共和国国务院令[2017]第682号《建设项目环境保护管理条例》；

2、环境保护部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

3、环境保护部环办[2015]52号关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知；

4、中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）；

5、浙江省环保保护厅《浙江省建设项目环保设施验收监测技术规定》；

6、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

7、浙江省政府令第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年3月1日实施）；

8、嘉兴市环境科学研究所编制的《浙江添发精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》；

9、桐乡市环境保护局出具的关于外商独资《浙江添发精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》的批复（桐环管[2003]36号）；

10、桐乡市环境保护局出具的《建设项目竣工环境保护验收申请登记卡 编号：2006-5号》；

11、耐斯检测技术服务有限公司出具的《浙江添发精密机械有限公司检验检测报告》。

# 3、工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于桐乡经济开发区文华南路600号，选址周围环境概况如下：

东面：为文化南路，再往东为浙江恒基生物科技有限公司、奇男子五金制品（浙江）有限公司；

南面：为胜辉精密机械公司；

西面：为嘉兴市德泓印务有限公司；

北面：为凤栖西路，再往北为太平洋钓具有限公司；

本项目的具体地理位置详见下图。

图3-1 本项目地理位置图

## 3.2建设内容

本项目位于桐乡经济开发区文华南路600号，实际总投资为2120万美元，主要从事汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件的生产，生产规模为：年产汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件10000吨。本项目劳动定员为40人，年工作300天，一班制生产，工作时间为8：00~18:00；企业设置有食堂。环评及批复阶段建设内容与实际建设内容对照见表3-1，环评设备和实际设备清单对照见表3-2。

表3-1  环评及批复建设内容与实际建设内容一览表

| 类别 | 环评及批复 | 实际 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品及规模 | 汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件10000吨/年 | 汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件10000吨/年 | 本次验收项目 |
| 总投资 | 2000万美元 | 2120万美元 | / |

表3-2  环评设备及实际设备清单对照一览表（单位：套/台）

| 序号 | 设 备 名 称 | 环评数量 | 现有实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1700环轧机 | 1台 | 1台 | 本次验收项目 |
| 2 | 加热炉（柴油） | 2台 | 2台 |  |
| 3 | 锯床（500mm) | 2台 | 2台 |  |
| 4 | 天车（3ton) | 4台 | 4台 |  |
| 5 | 行动机械手 | 2台 | 2台 |  |
| 6 | 油压冲床（1000T） | 1台 | 1台 |  |
| 7 | 油压冲床（2000T） | 1台 | 1台 |  |
| 8 | 数控立式车床 | 2台 | 2台 |  |
| 9 | 数控卧式车床 | 2台 | 2台 |  |
| 10 | 成品检验仪 | 1台 | 1台 |  |
| 11 | 2500环轧机 | 1台 | 1台 |  |
| 12 | 退火炉（电炉） | 0* | 10台 |  |

*注：退火炉为企业生产过程中必需的一个设备，由于原环评编制时间较早，设备清单里未列出该设备，但2006年企业进行阶段性竣工验收时，验收设备清单里已列出该设备。

## 3.3主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见表3-3。

表3-3  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 设计规模消耗量（环评） | 实际消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢棒 | 11000 t/a | 10930 t/a | 本次验收项目 |
| 2 | 柴油 | 1660t/a | 850t/a |  |
| 3 | 润滑油 | 2.0t/a | 0t/a* |  |
| 4 | 切削液 | 0 | 0.8t/a |  |
| 5 | 水 | 13500t/a | 3500t/a |  |
| 6 | 电 | 300万kwh/a | 168万kwh/a |  |

*注：根据企业提供资料，企业从2010年至今设备中的润滑油一直未更换过。

## 3.4生产工艺

3.4.1生产工艺流程

本项目生产工艺流程及产污环节见图3-1。

柴油               水

↓              ↓

钢棒 → 切割 → 加热 → 冲压 → 轧制 → 退火 → 机加工 → 检验→产品

↓      ↓      ↓        ↓                ↓       ↓

废金属屑

包装空桶

废边角料

燃油废气

冷却水

废品

包装空桶

图3-1  生产工艺及产污环节图

3.4.3本项目主要污染工序

本项目主要污染工序详见表3-4。

表3-4  要污染工序表

| 主要污染工序 | 主要污染因子 |
| --- | --- |
| 切割 | 噪声、废边角料 |
| 加热 | 噪声、燃油废气、包装空桶 |
| 冲压 | 噪声、包装空桶 |
| 轧制 | 噪声、冷却水 |
| 机加工 | 噪声、废金属屑、包装空桶 |
| 检验 | 噪声、废品 |
| 职工生活 | 生活污水、生活垃圾、油烟废气 |

注：企业包装空桶在厂区暂存，由原料供应商回收循环使用。

## 3.5项目变动情况

经企业自查及现场核查，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理设施

4.1.1废水

本项目钢棒在轧制过程中需用到冷却水，冷却水循环使用不外排，仅需补充在循环使用过程中因自然蒸发而损失的少量水量，新鲜水添加量约为2300t/a。

本项目在实施后无工艺废水产生，产生的废水主要是职工生活污水，食堂废水经隔油池处理、厕所污水经化粪池处理后，再和其他生活废水一起达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放。

废水处理工艺流程如下：

生活废水

隔油池、化粪池

污水管网

图4-1 废水处理工艺流程

废水治理情况见表4-1。

表4-1  废水治理情况汇总表

| 废水 类别 | 废水来源 | 污染物 种类 | 排放 规律 | 治理 设施 | 工艺与设计处置能力 | 设计指标 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工生活 | pH、总磷、CODCr、NH3-N、BOD5 | 间歇式 | 隔油池、化粪池 | / | pH、CODCr、BOD5的浓度均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，NH3-N、总磷的浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） | 排入污水管网 |

4.1.2废气

图4-5  沉淀池照片

本项目排放的废气主要为加热炉加热过程中产生的燃油废气。

企业设置有2台燃油加热炉（一备一用），柴油燃烧过程中产生燃油废气，燃油废气经加热炉自带的收集装置收集后通过15m高排气筒高空排放。

企业实际废气处理情况汇总见表4-2。

表4-2  废气处理汇总表

| 废气 名称 | 来源 | 污染物 种类 | 排放形式 | 治理 设施 | 设计指标 | 排气筒高度 | 排放 去向 | 监测点 设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油废气 | 加热过程 | 颗粒物、SO2和NOx | 有组织排放 | / | 颗粒物、SO2达到GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4中规定的污染物排放限值，NOx达到GB16297《大气污染物综合排放标准》表2中规定的污染物排放限值 | 高度15m | 高空排空 | 排气筒、四周厂界设监测 点 |

4.1.3噪声

本项目的噪声源主要为环轧机、锯床、油压冲床、车床等设备。企业在设备选型上选择低噪声设备；在设备安装时对高噪声设备采取局部隔声或减震措施。厂内设置绿化带。

4.1.4固（液）体废物

本项目固体废物分析结果汇总见表4-3。

表4-3  固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 固体废物 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成分 | 废物 代码 | 属性 | 产生量 | 实际处置 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油废抹布及手套* | 设备维修 | 固态 | 布纤维、润滑油 | 900-041-49 | 危险废物 | 0.1 | 委托环卫部门统一清运处理 |
| 2 | 废边角料、废金属屑、废品 | 切割、机加工、检验 | 固态 | 钢材 | / | 一般废物 | 930 | 收集后外卖综合利用 |
| 3 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 废纸张、垃圾 | / |  | 9.0 | 委托环卫部门统一清运处理 |

*注：根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目废弃的含油手套抹布属于《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，因此可不作为危险废物进行管理处置。

4.1.5卫生防护距离

本项目生产车间无需设置卫生防护距离。

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目实际总投资2120万美元（以汇率7.0000[人民币/美元]计，折合人民币约14840万元），其中环保实际投资70万元，占总投资额0.47%。具体环保投资明细见表4-4。

表4-4  环保投资费用一览表（单位：万元）

| 序号 | 内 容 | 投资 | 环保效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网、污水处理设备等 | 26 | 达标入网 |
| 2 | 废气处理装置 | 8 | 废气达标排放 |
| 3 | 噪声治理 | 12 | 厂界噪声达标排放 |
| 4 | 固废（分类处置） | 7 | 资源化、无害化 |
| 5 | 绿化及生态 | 12 | 绿化等 |
| 6 | 其他 | 5 | / |
| 5 | 合计 | 70 | / |

本项目“三同时”落实情况见表4-5。

表4-5  “三同时”落实情况一览表

| 类别 | 环评及批复要求 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 本项目燃柴油加热炉烟气排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4二级标准，即烟尘排放≤200mg/m3、二氧化硫≤850mg/m3，烟囱高度≥15m。建设项目燃料必须使用0#轻质柴油，使大气污染物达标排放。 | 燃柴油加热炉燃料使用0#轻质柴油，加热炉燃烧废气通过专用排气筒高空排放，烟囱高度≥15m，烟尘、二氧化硫排放浓度达到GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4二级标准。 |
| 废水 | 项目生产过程中的冷却水循环使用不排放，生活污水接入园区污水管网，入桐乡市城市污水处理厂集中处理后达标排放。 | 厂区内清污分流、雨污分流；生产过程中的冷却水循环使用不排放；生活废水经处理达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放。 |
| 固废 | 固体废弃物妥善处置。 | 企业废边角料、废金属屑、废品收集后外卖综合利用；含油废抹布及手套、生活垃圾委托环卫部门及时清理处置。 |
| 噪声 | 对生产车间进行合理布局并采取有效隔音措施，使厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》3类标准。 | 企业在设备选型上选择低噪声设备；在设备安装时对高噪声设备采取局部隔声或减震措施。正常生产时关闭门窗，加强各设备的维护保养，厂内设置绿化带。 该项目东、南、西、北厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1水环境影响分析结论

根据工程分析，本项目实施后，废水主要为生活污水，进入桐乡申和水务有限公司集中处理，从时间、空间、水质、水量上来讲是可行的。本项目最终外排废水经桐乡申和水务有限公司集中处理达标后最终排入钱塘江，不直接排入附近地表水体，因此基本上不会对附近地表水体造成影响；本项目废水纳管也不会超出桐乡申和水务有限公司的处理容量。

本项目不涉及采用地下水，并采取地下水污染防治措施。项目最终外排废水统一纳管，通过污水管网送桐乡申和水务有限公司集中处理后排入钱塘江。因此正常工况下，本项目废水排放不会对厂址周围地下水环境造成不良影响。

5.1.2大气环境影响分析结论

本项目加热炉排放的废气污染物对周围环境影响均较小，区域最大落地浓度均能达标；结合环境空气质量现状监测结果，四周厂界各污染物地面小时浓度未超标。

5.1.3声环境影响分析结论

根据各厂界噪声监测结果，在车间合理总平布局并落实环评提出的各项噪声污染防治措施前提下，本项目投产后各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。

5.1.4固废影响分析结论

本项目产生的各类固废均能妥善落实分类收集和合理处置途径，不会造成二次污染。

5.1.5总量控制分析结论

5.1.5.1总量目标确定

（1）CODcr、NH3-N总量控制指标

根据原环评报告表的内容，企业生产过程中无工艺废水排放，排放的废水主要为员工生活污水，废水排放量为1350t/a，企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到B18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L，原环评报告中污水处理厂排放标准为一级B标准，CODcr和氨氮排放量分别为0.081t/a和0.011t/a）后排放，则本项目废水中CODcr和氨氮污染物大达标排放量为：0.068t/a和0.007t/a。建议以上述达标排放量作为总量控制指标。

根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。

（2）SO2和NOx总量控制指标

根据原环评报告表的内容，本项目在加热炉需用到柴油进行加热，会产生烟尘、SO2和NOx，烟尘、SO2和NOx的排放量分别为0.5t/a、10.2t/a和5.6t/a，因此本项目实施后，企业烟尘、SO2和NOx的总量控制建议值为0.5t/a、10.2t/a和5.6t/a。企业新增的烟尘、SO2和NOx排放量在桐乡市区域范围内调剂解决。

涉及总量控制的污染物产排指标见表5-1。

表5-1  污染物排放总量指标  单位：t/a

| 污染物名称 |  | 本项目总量控制指标 | 区域削减量 | 建议控制总量指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODcr | 0.068 | / | 0.068 |
|  | - NH3-N | 0.007 | / | 0.007 |
| 废气 | 烟尘 | 0.5 | / | 0.5 |
|  | SO2 | 10.2 | / | 10.2 |
|  | NOx | 5.6 | / | 5.6 |

5.1.5.2总量平衡方案及措施

本项目排放的废水主要为生活污水，新增生活污水排放量可以不需区域替代削减；新增的烟尘、SO2和NOx总量控制指标在桐乡市范围内解决，符合总量控制要求。

## 5.2审批部门审批决定

项目已取得《关于外商独资《浙江添发精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》的批复（桐环管[2003]36号）》，批复意见如下：

浙江添发精密机械有限公司：

你公司上报的《浙江添发精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、该环境影响报告表评价内容全面，重点突出，保护目标明确，基本符合环境影响评价技术规范，批复后可作为项目设计、建设和管理的依据。

二、该新建项目选址于桐乡经济开发区外商（台商）投资区，生产规模为年产汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件10000吨，项目总投资2000万美元。同意你公司按环境影响报告内容实施。

三、本项目燃柴油加热炉烟气排放执行GB9078-1996《工业窑炉大气污染物排放标准》表2和表4二级标准，即：烟尘排放≤200mg/m3,SO2≤850mg/m3,烟囱高度≥15m。建设项目染料必须使用0#轻质柴油，使大气污染物达标排放。

四、项目生产过程中的冷却水循环使用不外排，生活污水接入园区污水管网，入桐乡市城市污水处理厂集中处理后达标排放。

五、你公司应对生产车间进行合理布局并采取有效隔音措施，使厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准。固体废弃物妥善处置，同时加强厂区绿化。

六、企业应注重清洁生产和环境管理工作，同时落实措施，防范风险事故发生。建设项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目建成投产前，须经环保部门验收，验收合格后，项目方可投入正常生产。

# 6、验收执行标准

## 6.1废水排放标准

本项目废水全部排入污水收集管网，入网水质标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)，最终经桐乡申和水务有限公司集中处理后排放，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，具体见下表。

表6-1  污水排放标准

| 指标 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标准 | 《污水综合排放标准》 三级标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 |
| CODcr（mg/L） | 50 | 500 |
| NH3-N（mg/L） | 5 | 35* |
| BOD5（mg/L） | 10 | 300 |
| 总磷（mg/L） | 0.5 | 8* |

注：*入网值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013，浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施)。

## 6.2废气污染物排放标准

颗粒物、SO2排放执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4二级标准，NOx排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，具体排放限值见下表。

表6-2  GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》

| 有害污染物名称 |  | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 金属压延、锻造加热炉 | 200mg/m3 | 厂界外浓度最高点 | 5.0 mg/m3 |
| SO2 | 燃煤（油）炉窑 | 850mg/m3 | / | / |

表6-3  GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

| 控制项目 | 最高允许排放浓度 | 最高允许排放速率 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 |  |  |
| NOx | 240mg/m3 | 15m | 0.77kg/h | 厂界外浓度最高点 | 0.12 mg/m3 |

## 6.3厂界噪声排放标准

本项目营运期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，具体见下表。

表6-4  GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

| 标准等级 | 单位 | 噪声排放限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类区标准 | dB（A） | 65 | 55 |

## 6.4固体废弃物

一般固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

危险废物的排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

# 7、验收监测内容

## 7.1环境保护设施调试效果

7.1.1废水

废水监测内容及频次见表7-1。

表7-1  废水监测内容及频次

| 编号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水入管网口 | pH、化学需氧量、总磷、氨氮、五日生化需氧量 | 连续2天，每天4次 |

7.1.2废气

7.1.2.1有组织排放

有组织排放废气监测内容及频次具体见表7-2。

表7-2  有组织废气监测内容及频次

| 监测对象 |  | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 加热炉废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 废气治理装置出口 | 监测2天，每天3次 |

7.1.2.2无组织排放

无组织排放废气监测内容及频次具体见表7-3。

表7-3  无组织废气监测内容及频次

| 排放源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 厂界四周 | 总悬浮颗粒物 | 监测2天，每天4次 |

注：同时测试风向、风速、温度、湿度、大气压等气象参数。

7.1.3噪声

厂界噪声监测内容见表7-4。

表7-4  噪声监测内容及监测频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界 | 等效连续A声级 | 监测2天，昼间各1次 |

7.1.4固废

调查项目产生的固体废弃物的种类、属性、年产生量和处理方式。

# 8、质量保证及质量控制

## 8.1监测分析方法

监测分析方法见表8-1 。

表8-1  分析监测方法一览表

| 类型 | 检测项目 | 分析方法及依据 | 仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-86 | pH计 （2-012-01） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 （2-075-08） |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见 分光光度计 （2-009-01） |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 分光光度计 （2-009-03） |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 （2-016-01） |
| 废气 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995及其修改单 | 分析天平 （2-013-01） |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及其修改单 | 分析天平 （2-013-01） |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘烟气测试仪（2-050-02） |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气测试仪（2-050-02） |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 精密噪声频谱分析仪（2-059-01） |

## 8.2水质分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。

## 8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。烟尘采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时保证其采样流量的准确。

## 8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

验收监测期间，企业主要生产设施和环保设施运行正常，生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求，因此监测数据可作为该项目竣工环保验收的依据，见表9-1。

表9-1  验收监测期间生产负荷

| 产品名称 | 环评年产量（吨） | 环评日产量（吨） | 验收期间产量（吨） |  | 负荷率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件 | 10000 | 33.33 | 2020.1.6 | 31.52 | 94.6% |
|  |  |  | 2020.1.7 | 30.86 | 92.6% |

## 9.2环境保护设施运行效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

本项目废水水质监测结果见表9-2。

表9-2废水入管网口监测结果（单位：pH值为无量纲，其余为mg/L）

| 采样日期 | 样品编号 | 样品状态 | 采样位置 | 采样时间 | pH（无量纲） | 化学需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.06 | J-02202000047-001 | 淡黄微浑 | 废水入管口 | 08:45 | 8.06 | 46 | 11.7 | 17.5 | 2.63 |
|  | J-02202000047-002 | 淡黄微浑 | 废水入管口 | 10:51 | 8.23 | 43 | 11.9 | 17.4 | 2.58 |
|  | J-02202000047-003 | 淡黄微浑 | 废水入管口 | 12:52 | 8.47 | 44 | 12.1 | 18.1 | 2.67 |
|  | J-02202000047-004 | 淡黄微浑 | 废水入管口 | 14:56 | 8.15 | 46 | 11.6 | 17.4 | 2.60 |
| 2020.01.07 | 样品编号 | 样品状态 | 采样位置 | 采样时间 | pH（无量纲） | 化学需氧量 | 氨氮 | 五日生化需氧量 | 总磷 |
|  | J-02202000047-005 | 淡黄微浑 | 废水入管口 | 08:51 | 8.01 | 47 | 9.72 | 18.3 | 2.56 |
|  | J-02202000047-006 | 淡黄微浑 | 废水入管口 | 10:55 | 7.99 | 44 | 9.14 | 18.0 | 2.67 |
|  | J-02202000047-007 | 淡黄微浑 | 废水入管口 | 13:01 | 8.17 | 45 | 9.30 | 19.5 | 2.69 |
|  | J-02202000047-008 | 淡黄微浑 | 废水入管口 | 15:03 | 8.20 | 46 | 9.05 | 17.6 | 2.58 |
| 执行标准 |  | / | / | / | 6~9 | 500 | 35 | 300 | 8 |
| 达标情况 |  | / | / | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从监测结果看，企业废水入管网口的主要污染物pH、CODCr、五日生化需氧量的浓度均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；NH3-N、总磷的浓度平均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

9.2.1.2废气

①有组织排放

加热炉烟气参数见表9-3，加热炉废气有组织排放监测结果见表9-4~9-6。

表9-3 烟气参数

| 测试日期 | 测试时间 | 测试位置 | 烟温（℃） | 流速（m/s） | 标况流量（m3/h） | 含湿量（%） | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.06 | 10:08-10:18 | 加热炉废气排放口 | 308.4 | 14.1 | 2977 | 1.23 | 13.6 |
|  | 10:21-10:31 |  | 316.1 | 13.5 | 2813 | 1.23 | 14.1 |
|  | 10:33-10:43 |  | 309.5 | 13.2 | 2779 | 1.23 | 14.6 |
| 2020.01.07 | 09:25-09:35 |  | 302.9 | 11.7 | 2490 | 1.28 | 14.4 |
|  | 09:39-09:49 |  | 340.8 | 11.3 | 2244 | 1.28 | 14.1 |
|  | 09:53-10:03 |  | 326.0 | 11.6 | 2362 | 1.28 | 14.4 |

表9-4 有组织废气颗粒物检测结果

| 采样 日期 | 样品编号 | 采样 时间 | 采样位置 | 排放浓度 (mg/m3) | 平均 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 平均 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. 01.06 | J-02202000048-033 | 10:08-10:18 | 加热炉废气排放口 | <20 | <20 | 0.155 | 0.160 |
|  | J-02202000048-034 | 10:22-10:32 |  | <20 |  | 0.157 |  |
|  | J-02202000048-035 | 10:35-10:45 |  | <20 |  | 0.168 |  |
| 2020.01.07 | J-02202000048-036 | 09:25-09:35 |  | <20 | <20 | 0.146 | 0.136 |
|  | J-02202000048-037 | 09:39-09:49 |  | <20 |  | 0.125 |  |
|  | J-02202000048-038 | 09:53-10:03 |  | <20 |  | 0.138 |  |
| 执行标准 |  |  |  | 200 |  | / |  |
| 是否达标 |  |  |  | 达标 |  | / |  |

表9-5 有组织废气二氧化硫检测结果

| 测试日期 | 测试位置 | 测试时间 | 排放浓度(mg/m3) | 平均 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 平均 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.06 | 加热炉废气排放口 | 10:10-10:14 | <3 | <3 | 4.47×10-3 | 4.29×10-3 |
|  |  | 10:23-10:27 | <3 |  | 4.22×10-3 |  |
|  |  | 10:37-10:41 | <3 |  | 4.17×10-3 |  |
| 2020.01.07 |  | 09:29-09:33 | <3 | 14 | 3.61×10-3 | 1.86×10-2 |
|  |  | 09:44-09:48 | 39 |  | 4.85×10-2 |  |
|  |  | 09:57-10:01 | <3 |  | 3.54×10-3 |  |
| 执行标准 |  |  | 850 |  | / |  |
| 是否达标 |  |  | 达标 |  | / |  |
| 备注：二氧化硫标气编号RM021901-132，有限期至2020年2月12日，浓度50 mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |

表9-6 有组织废气氮氧化物检测结果

| 测试日期 | 测试位置 | 测试时间 | 排放浓度(mg/m3) | 平均 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 平均 排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.06 | 加热炉废气排放口 | 10:10-10:14 | 129 | 146 | 0.229 | 0.230 |
|  |  | 10:23-10:27 | 129 |  | 0.203 |  |
|  |  | 10:37-10:41 | 179 |  | 0.258 |  |
| 2020.01.07 |  | 09:29-09:33 | 150 | 143 | 0.199 | 0.183 |
|  |  | 09:44-09:48 | 137 |  | 0.172 |  |
|  |  | 09:57-10:01 | 142 |  | 0.179 |  |
| 执行标准 |  |  | 240 |  | 0.77 |  |
| 是否达标 |  |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 备注：一氧化氮标气编号RM021901-134，有限期至2020年2月12日，浓度60 mg/m3。 二氧化氮标气编号RM021901-135，有限期至2020年2月12日，浓度150 mg/m3。 |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果表明，企业废气处理设施出口颗粒物、二氧化硫排放浓度均值均低于GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4二级标准；企业废气处理设施出口NOx排放浓度均值及速率均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

根据监测结果，企业颗粒物、二氧化硫、NOx废气平均排放速率分别为0.148kg/h、1.145×10-2 kg/h、0.207 kg/h，企业年工作日300天，加热炉日工作时间为8h，则企业颗粒物、二氧化硫、NOx废气年排放量分别为0.355t/a、0.027t/a、0.497t/a，小于企业颗粒物、二氧化硫、NOx的总量控制建议值0.5t/a、10.2t/a、5.6t/a，可达到总量控制要求。

②无组织排放

本项目无组织废气（总悬浮颗粒物）排放监测结果见表9-7，监测期间气象参数见表9-8。

表9-7  无组织废气总悬浮颗粒物检测结果

| 采样日期 | 样品编号 | 采样时间 | 采样位置 | 总悬浮颗粒物（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.06 | J-02202000048-001 | 09:00-10:00 | 厂界东 | 0.176 |
|  | J-02202000048-002 | 09:00-10:00 | 厂界南 | 0.123 |
|  | J-02202000048-003 | 09:00-10:00 | 厂界西 | 0.035 |
|  | J-02202000048-004 | 09:00-10:00 | 厂界北 | 0.088 |
|  | J-02202000048-005 | 11:00-12:00 | 厂界东 | 0.249 |
|  | J-02202000048-006 | 11:00-12:00 | 厂界南 | 0.071 |
|  | J-02202000048-007 | 11:00-12:00 | 厂界西 | 0.142 |
|  | J-02202000048-008 | 11:00-12:00 | 厂界北 | 0.071 |
|  | J-02202000048-009 | 13:00-14:00 | 厂界东 | 0.126 |
|  | J-02202000048-010 | 13:00-14:00 | 厂界南 | 0.054 |
|  | J-02202000048-011 | 13:00-14:00 | 厂界西 | 0.251 |
|  | J-02202000048-012 | 13:00-14:00 | 厂界北 | 0.036 |
|  | J-02202000048-013 | 15:00-16:00 | 厂界东 | 0.107 |
|  | J-02202000048-014 | 15:00-16:00 | 厂界南 | 0.054 |
|  | J-02202000048-015 | 15:00-16:00 | 厂界西 | 0.089 |
|  | J-02202000048-016 | 15:00-16:00 | 厂界北 | 0.018 |
| 2020.01.07 | J-02202000048-017 | 09:00-10:00 | 厂界东 | 0.176 |
|  | J-02202000048-018 | 09:00-10:00 | 厂界南 | 0.088 |
|  | J-02202000048-019 | 09:00-10:00 | 厂界西 | 0.141 |
|  | J-02202000048-020 | 09:00-10:00 | 厂界北 | 0.088 |
|  | J-02202000048-021 | 11:00-12:00 | 厂界东 | 0.211 |
|  | J-02202000048-022 | 11:00-12:00 | 厂界南 | 0.070 |
|  | J-02202000048-023 | 11:00-12:00 | 厂界西 | 0.088 |
|  | J-02202000048-024 | 11:00-12:00 | 厂界北 | 0.141 |
|  | J-02202000048-025 | 13:00-14:00 | 厂界东 | 0.035 |
|  | J-02202000048-026 | 13:00-14:00 | 厂界南 | 0.191 |
|  | J-02202000048-027 | 13:00-14:00 | 厂界西 | 0.225 |
|  | J-02202000048-028 | 13:00-14:00 | 厂界北 | 0.191 |
|  | J-02202000048-029 | 15:00-16:00 | 厂界东 | 0.138 |
|  | J-02202000048-030 | 15:00-16:00 | 厂界南 | 0.155 |
|  | J-02202000048-031 | 15:00-16:00 | 厂界西 | 0.104 |
|  | J-02202000048-032 | 15:00-16:00 | 厂界北 | 0.035 |
| 最大测定值 |  |  |  | 0.251 |
| 执行标准 |  |  |  | 5.0 |
| 是否达标 |  |  |  | 达标 |

表9-8  气象条件

| 测试日期 | 测试时间 | 测试地点 | 风向 |  | 风速m/s | 气温℃ | 气压kPa | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.01.06 | 09:00-10:00 | 厂界东 | S |  | 3.4 | 17.5 | 102.0 | 晴 |
|  | 09:00-10:00 | 厂界南 | S |  | 3.4 | 17.5 | 102.0 | 晴 |
|  | 09:00-10:00 | 厂界西 | S |  | 3.4 | 17.5 | 102.0 | 晴 |
|  | 09:00-10:00 | 厂界北 | S |  | 3.4 | 17.5 | 102.0 | 晴 |
|  | 11:00-12:00 | 厂界东 | S | 3.2 |  | 20.0 | 102.0 | 晴 |
|  | 11:00-12:00 | 厂界南 | S | 3.2 |  | 20.0 | 102.0 | 晴 |
|  | 11:00-12:00 | 厂界西 | S | 3.2 |  | 20.0 | 102.0 | 晴 |
|  | 11:00-12:00 | 厂界北 | S | 3.2 |  | 20.0 | 102.0 | 晴 |
|  | 13:00-14:00 | 厂界东 | S | 3.1 |  | 23.1 | 102.0 | 晴 |
|  | 13:00-14:00 | 厂界南 | S | 3.1 |  | 23.1 | 102.0 | 晴 |
|  | 13:00-14:00 | 厂界西 | S | 3.1 |  | 23.1 | 102.0 | 晴 |
|  | 13:00-14:00 | 厂界北 | S | 3.1 |  | 23.1 | 102.0 | 晴 |
|  | 15:00-16:00 | 厂界东 | S | 3.3 |  | 22.0 | 102.0 | 晴 |
|  | 15:00-16:00 | 厂界南 | S | 3.3 |  | 22.0 | 102.0 | 晴 |
|  | 15:00-16:00 | 厂界西 | S | 3.3 |  | 22.0 | 102.0 | 晴 |
|  | 15:00-16:00 | 厂界北 | S | 3.3 |  | 22.0 | 102.0 | 晴 |
| 2020.01.07 | 09:00-10:00 | 厂界东 | NW | 4.1 |  | 15.4 | 101.3 | 阴 |
|  | 09:00-10:00 | 厂界南 | NW | 4.1 |  | 15.4 | 101.3 | 阴 |
|  | 09:00-10:00 | 厂界西 | NW | 4.1 |  | 15.4 | 101.3 | 阴 |
|  | 09:00-10:00 | 厂界北 | NW | 4.1 |  | 15.4 | 101.3 | 阴 |
|  | 11:00-12:00 | 厂界东 | NW | 4.3 |  | 14.9 | 101.3 | 阴 |
|  | 11:00-12:00 | 厂界南 | NW | 4.3 |  | 14.9 | 101.3 | 阴 |
|  | 11:00-12:00 | 厂界西 | NW | 4.3 |  | 14.9 | 101.3 | 阴 |
|  | 11:00-12:00 | 厂界北 | NW | 4.3 |  | 14.9 | 101.3 | 阴 |
|  | 13:00-14:00 | 厂界东 | NW | 7.9 |  | 10.8 | 101.3 | 阴 |
|  | 13:00-14:00 | 厂界南 | NW | 7.9 |  | 10.8 | 101.3 | 阴 |
|  | 13:00-14:00 | 厂界西 | NW | 7.9 |  | 10.8 | 101.3 | 阴 |
|  | 13:00-14:00 | 厂界北 | NW | 7.9 |  | 10.8 | 101.3 | 阴 |
|  | 15:00-16:00 | 厂界东 | NW | 9.3 |  | 9.8 | 101.3 | 阴 |
|  | 15:00-16:00 | 厂界南 | NW | 9.3 |  | 9.8 | 101.3 | 阴 |
|  | 15:00-16:00 | 厂界西 | NW | 9.3 |  | 9.8 | 101.3 | 阴 |
|  | 15:00-16:00 | 厂界北 | NW | 9.3 |  | 9.8 | 101.3 | 阴 |

监测结果表明，本项目厂界四周总悬浮颗粒物的无组织排放浓度值均低于GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2中颗粒物的无组织排放浓度监控限值。

9.2.1.3噪声

噪声监测结果见表9-9。

表9-9  噪声监测结果

| 采样时间 | 检测点位置 | 主要噪声源 | 昼间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测时间 | Leq[dB(A)] |
| 2020.01.06 | 厂界东01 | 机械、交通噪声 | 09:25 | 57.9 |
|  | 厂界南02 | 机械噪声 | 09:36 | 54.3 |
|  | 厂界西03 | 机械噪声 | 09:43 | 54.6 |
|  | 厂界北04 | 机械、交通噪声 | 09:55 | 55.9 |
| 2020.01.07 | 厂界东01 | 机械、交通噪声 | 10:07 | 61.9 |
|  | 厂界南02 | 机械噪声 | 09:43 | 55.2 |
|  | 厂界西03 | 机械噪声 | 09:50 | 58.8 |
|  | 厂界北04 | 机械、交通噪声 | 09:58 | 63.3 |

监测结果表明，企业厂界昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。

9.2.1.4固（液）体废物

根据环评报告预测结果及验收期间实际调查情况得知该企业的固废具体情况，见表9-10。

表9-10 固体废物监测情况明细表（单位：t/a）

| 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 产生量 | 如何处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含油废抹布及手套* | 设备维修 | 危险固废 | 0.1 | 委托桐乡市环卫部门统一清运处理 |
| 废边角料、废金属屑、废品 | 切割、机加工等 | 一般废物 | 56.5 | 收集后外卖综合利用 |
| 生活垃圾 | 职工生活 |  | 12.0 | 委托桐乡市环卫部门统一清运处理 |

*注：根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目废弃的含油手套抹布属于《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，因此可不作为危险废物进行管理处置。

一般固废的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的标准要求；危险废物的贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的标准要求。

9.2.1.5卫生防护距离

本项目生产车间无需设置卫生防护距离。

9.2.1.6污染物总量核算

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、颗粒物、二氧化硫、NOx。

本项目排放的CODCr、NH3-N主要来自生活污水，目前企业废水总排放量为1080t/a，则CODCr、NH3-N的排放量分别为0.054t/a、0.005t/a，在原环评报告中CODCr、NH3-N的达标排放量0.068t/a、0.007t/a的范围之内，符合总量控制要求。

根据监测结果，企业颗粒物、二氧化硫、NOx废气平均排放速率分别为0.148kg/h、1.145×10-2 kg/h、0.207 kg/h，企业年工作日300天，加热炉日工作时间为8h，则企业颗粒物、二氧化硫、NOx废气年排放量分别为0.355t/a、0.027t/a、0.497t/a，小于企业颗粒物、二氧化硫、NOx的总量控制建议值0.5t/a、10.2t/a、5.6t/a，符合总量控制要求。

# 10、验收监测结论

监测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收监测技术规范要求。

## 10.1废水

本项目废水入管网口的主要污染物pH、CODCr、五日生化需氧量的浓度平均值均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；NH3-N、总磷的浓度平均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

## 10.2废气

10.2.1有组织废气

根据监测结果表明，企业废气处理设施出口颗粒物、二氧化硫排放浓度均值均低于GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4二级标准；企业废气处理设施出口NOx排放浓度均值及速率均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

10.2.2无组织废气

根据监测结果表明，本项目厂界四周总悬浮颗粒物的无组织排放浓度值均低于GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2中颗粒物的无组织排放浓度监控限值。

## 10.3噪声

厂界昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。

## 10.4固体废弃物

该项目废边角料、废金属屑、废品收集后外卖综合利用；废弃的含油手套抹布、职工生活垃圾委托桐乡市环卫部门统一清运处理。

固体废物的贮存和处置满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的要求。

## 10.5总量控制

根据验收监测期间核算，企业CODCr、NH3-N的排放量分别为0.054t/a和0.005t/a，在原环评报告中CODCr、NH3-N的达标排放量0.068t/a和0.007t/a的范围之内，符合总量控制要求；企业颗粒物、二氧化硫、NOx废气年排放量分别为0.355t/a、0.027t/a、0.497t/a，在原环评报告中颗粒物、二氧化硫、NOx的达标排放量0.5t/a、10.2t/a、5.6t/a范围之内，符合总量控制要求

## 10.6结论

综上分析，本项目监测结果可满足相关环境排放标准要求。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江添发精密机械有限公司                  填表人（签字）：王书华                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 浙江添发精密机械有限公司新建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 桐开管[2003]72号 | 建设地点 |  | 桐乡经济开发区文华南路600号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C35专用设备制造业（71 通用、专用设备制造及维修） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件10000吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件10000吨 | 环评单位 |  | 嘉兴市环境科学研究所 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 桐乡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 桐环管〔2003〕36号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2003.8 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2019.12 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 浙江添发精密机械有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 耐斯检测技术服务有限公司 | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 30 | 所占比例（%） |  | 0.18 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 14840 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 70 | 所占比例（%） |  | 0.47 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 26 | 废气治理（万元） | 8 | 噪声治理（万元） |  |  | 12 | 固体废物治理（万元） |  | 7 | 绿化及生态（万元） |  | 12 | 其他（万元） | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 浙江添发精密机械有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 913304830669095672 | 验收时间 |  | 2020.1 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  | 0.135 | 0.108 |  | 0 |  | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.108 |  |  | 0 | +0.135 |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  | 0.068 | 0.346 |  | 0.292 |  | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.054 |  |  | 0 | +0.068 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.007 | 0.038 |  | 0.033 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 |  |  | 0 | +0.007 |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  | 2207.8 | 626.6 |  | 0 |  | 626.6 | 626.6 | 0 | 626.6 |  |  | 0 | +2207.8 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 10.2 | 0.027 |  | 0 |  | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.027 |  |  | 0 | +10.2 |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 0.5 | 0.355 |  | 0 |  | 0.355 | 0.355 | 0 | 0.355 |  |  | 0 | +0.5 |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 5.6 | 0.497 |  | 0 |  | 0.497 | 0.497 | 0 | 0.497 |  |  | 0 | +5.6 |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升