浙江添发精密机械有限公司新建项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月2日，浙江添发精密机械有限公司根据《浙江添发精密机械有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了该项目的竣工环保设施现场验收检查会。参加会议的成员有浙江添发精密机械有限公司（建设单位、报告编制单位）、嘉兴市环境科学研究所有限公司（原嘉兴市环境科学研究所、环评单位）、浙江绿恒环保科技有限公司（环保技术咨询服务单位）、耐斯检测技术服务有限公司（验收监测单位）等单位代表。与会代表听取了建设单位、验收监测单位所做的工作介绍，并现场检查了该项目主要生产装置及配套装置的环保治理设施运行情况。经认真讨论，形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江添发精密机械有限公司现位于桐乡经济开发区文华南路600号，主要从事汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件的生产，生产规模为：年产汽车、摩托车用铸锻毛坯件、新型纺织机械及其零配件10000吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2003年3月企业委托嘉兴市环境科学研究所编制完成了《浙江添发精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》，2003年4月11日，桐乡市环保局以“桐环管[2003]36号”文件对该项目通过环保审批。企业于2006年11月以“建设项目竣工环境保护验收申请登记卡 编号：2006-5号”文件通过环保“三同时”阶段性竣工验收。

- 目前企业已上齐相关设备，于2019年12月完成对主体工程及配套环保设备工程的建设并投入试运行，于2020年4月正式投入运行并达到相应生产工况，且主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施竣工验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际投资2120万美元（以汇率7.0000[人民币/美元]计，折合人民币约14840万元），其中环保实际投资70万元，占总投资额0.47%。

- （四）验收范围

本次验收范围为《浙江添发精密机械有限公司新建项目环境影响报告表》所涉及的环境保护治理设施。

- 二、工程变更情况

经企业自查及现场核查，浙江添发精密机械有限公司新建项目在实施过程中，本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

根据竣工验收报告及现场检查，本项目污染治理措施结果如下：

- （一）废水

本项目无生产废水产生，产生的废水主要是职工生活污水，厕所污水经化粪池处理，再和其他生活废水一起达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡申和水务有限公司处理达标后排放。

（二）废气

本项目排放的废气主要为加热炉加热过程中产生的燃油废气。企业设置有2台燃油加热炉（一备一用），柴油燃烧过程中产生燃油废气，燃油废气经加热炉自带的收集装置收集后通过15m高排气筒高空排放。

本项目无卫生防护距离范围要求。

- （三）噪声

本项目的噪声源主要为环轧机、锯床、油压冲床、车床等设备。企业在设备选型上选择低噪声设备；在设备安装时对高噪声设备采取局部隔声或减震措施。厂内设置绿化带（具体降噪措施详见验收报告）。

- （四）固废

本项目产生的危险废物为废弃的含油手套抹布，一般固废为废边角料、废金属屑、废品、职工生活垃圾。

根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目废弃的含油手套抹布属于《危险废物豁免管理清单》中的危险废物，因此可不作为危险废物进行管理处置。因此，企业废边角料、废金属屑、废品收集后外卖综合利用；废弃的含油手套抹布、职工生活垃圾委托桐乡市环卫部门统一清运处理。

- 环境保护设施调试效果

耐斯检测技术服务有限公司于2020年1月6日~1月7日对本项目废气、废水、噪声的排放情况进行了现场验收监测，企业在此基础上编制了验收监测报告，监测期间生产设施及环保设施运行正常，生产负荷大于75%。主要结论如下：

- 污染物排放情况

1、废水

验收监测期间，本项目废水入管网口的主要污染物pH、CODCr、BOD5的浓度平均值均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；NH3-N、总磷的浓度平均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

2、废气

验收监测期间，企业废气处理设施出口颗粒物、二氧化硫排放浓度均值均低于GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4二级标准；企业废气处理设施出口NOx排放浓度均值及速率均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

企业厂界四周总悬浮颗粒物的无组织排放浓度值均低于GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2中颗粒物的无组织排放浓度监控限值。。

3、噪声

验收监测期间，企业厂界昼间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废

固体废物的贮存和处置满足GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的要求。

5、污染物排放总量

根据验收监测期间核算，企业CODCr、NH3-N的排放量分别为0.054t/a、0.005t/a，在原环评报告中CODCr、NH3-N的达标排放量0.068t/a、0.007t/a的范围之内，符合总量控制要求；颗粒物、二氧化硫、NOx废气年排放量分别为0.355t/a、0.027t/a、0.497t/a，在原环评报告中颗粒物、二氧化硫、NOx的总量控制建议值0.5t/a、10.2t/a、5.6t/a范围之内，符合总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。项目竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准，项目落实了各类固废的分类处置途径，实现了固废的无害化处置。因此项目各项污染治理设施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经现场检查，本项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复中的有关要求，项目在设计、施工和运行阶段均采取了相应环保治理措施，各主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。浙江添发精密机械有限公司编制的验收报告结论可信，验收组认为验收报告经整改完善后，基本具备环保竣工验收条件，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

- 七、后续要求

1、建议企业加强污染治理设施和设备的保养和维护。加强对各污染治理设施运行、检查和监督日常污染防治各项管理制度执行情况，定期开展污染物的自行监测工作，及时发现问题并采取有效措施，确保污染物达标排放。

2、若企业后期本项目生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门进行报批。

八、验收人员信息

详见会议人员名单。

| 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王书华 | 浙江添发精密机械有限公司 | 环保负责人 | 18957365930 |
| 汪伟 | 嘉兴市环境科学研究所有限公司 | 高工 | 13606838130 |
| 田东利 | 浙江绿恒环保科技有限公司 | 工程师 | 15967384424 |
| 屠博伦 | 耐斯检测技术服务有限公 | 工程师 | 17858785207 |

2020年9月2日