桐乡市巨豪纺织有限公司

年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨新建项目

竣工环境保护验收意见

2020年9月2日,桐乡市巨豪纺织有限公司根据嘉兴弘正检测有限公司出具的桐乡市巨豪纺织有限公司年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨竣工环境保护验收检测报告（报告编号：2020073100208-01、2020073100208-02、2020073100208-03），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

桐乡市巨豪纺织有限公司年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨新建项目位于桐乡市大麻镇吉海路183号。实际总投资5500万元（其中环保投资27.5万元）。企业主要从事装饰布、针织布和纺织原料的生产和销售，生产规模为年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨。

- 建设过程及环保审批情况

公司于2016年12月委托嘉兴市环境科学研究所有限公司编制完成了《桐乡市巨豪纺织有限公司年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨新建项目环境影响报告表》；2017年1月19日桐乡市环保局以“桐环建[2017]0024号”文出具了该项目的环境影响报告表的批复，批准该项目投入试生产。本项目于2017年12月开工建设，2020年4月竣工并投入试生产。

3、投资情况

本项目计划总投资5800万元，其中环保投资20万元，环保投资比例为0.3%，本项目实际总投资5500万元，其中环保投资27.5万元，环保投资比例为0.5%。

4、验收范围

本次环保验收范围为年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨。根据《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）规定，分废气、废水、固废、噪声四块内容。

二、工程变动情况

1、生产工艺

（1）纺织面料生产工艺图

（2）装饰布、针织布生产工艺图

- 生产能力

| 产品名称 | 设计生产能力 | 实际生产能力 |
| --- | --- | --- |
| 装饰布、针织布和纺织原料 | 年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨 | 年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨 |

3、生产设备

| 序号 | 设备名称 | 环评数量（台） | 实际数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经编机 | 8台 | 8台 |
| 2 | 经编整经机 | 1台 | 1台 |
| 3 | 经编机辅助设备 | 1套 | 1套 |
| 4 | 雪尼尔纺纱机 | 5台 | 5台 |
| 5 | 特种纺纱机 | 5台 | 5台 |
| 6 | 螺杆式空压机 | 1台 | 1台 |
| 7 | 光伏发电系统 | 2套 | 2套 |
| 8 | 打卷机 | 5台 | 5台 |
| 9 | 针织圆机 | 10台 | 10台 |

4、主要物料及能源消耗

| 序号 | 名称 | 环评设计年消耗量 | 实际消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腈纶丝 | 755t/a | 755t/a |
| 2 | 化纤丝 | 356t/a | 356t/a |
| 3 | 水 | 1500t/a | 1218t/a |
| 4 | 电 | 20万kwh/a | 19.3万kwh/a |

经企业自查及现场核查，桐乡市巨豪纺织有限公司年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨新建项目在实施过程中，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无生产废水产生，产生的废水主要是职工生活污水，厕所污水经化粪池处理，再和其他生活废水一起达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后排放。

2、废气

本项目在生产过程中有少量的飘尘产生，要求企业加强车间通风。

3、噪声

本项目噪声主要来自于经编机、经编整经机、雪尼尔纺纱机等设备，生产设备均布置在车间内。

企业在设备选型上注重选择低噪声设备，对功率较大的高噪声设备集中布置并设于室内，安装时在底座加装橡胶减振器以减小设备运行振动；利用墙体隔声；平时可做到设备的维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、固体废物

本项目产生的固（液）体废物主要为：废纱线、废丝线及生活垃圾。

其中，废纱线、废丝线、生活垃圾属于一般固废，废纱线、废丝线收集后出售给资源回收公司综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；

企业已根据《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）建立一般固废贮存场所，并按照《环境保护图形标志—固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1992）设置标志，做好分类堆放，由专人进行分类收集存放。

- 卫生防护距离

本项目生产车间无需设置卫生防护距离。

四、环保设施监测情况

监测期间企业生产正常，满足验收监测技术规范要求。各环保设施调试结果如下：

- 生产工况

依据建设项目的相应产品在监测期间的实际产量的工况记录，实际运行工况符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。

2、废水

根据检测报告，企业污水总排口的水质中pH、CODCr、BOD5、SS的浓度日均值达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中NH3-N日均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）的相关标准。pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS单项次达标率为100%。

3、废气

根据检测报告，本项目厂界四周总悬浮颗粒物无组织排放浓度值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 大气污染物无组织排放限值。

4、噪声

本项目厂界四周噪声昼间均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，周边敏感点昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

5、固体废物

本项目产生的固废主要为：废纱线、废丝线、生活垃圾。

废纱线、废丝线、生活垃圾属于一般固废，废纱线、废丝线收集后外卖给废品回收公司综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

固体废物的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

- 总量控制

根据验收监测期间核算，企业CODCr、NH3-N的年排放量均在环评报告审批中范围之内。

五、验收结论

桐乡市巨豪纺织有限公司年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨新建项目环保手续完备，实际生产量为年产装饰布、针织布300万米和纺织原料200吨。项目建设较好的执行了“三同时”的要求，废水、废气、噪声、固体废物的主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成。企业建立了各类较完善的环保管理制度，废水的监测结果均能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）；废气的监测结果达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中相关标准；噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；一般工业固体废物符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001。验收检测报告结论可信，验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工验收条件，同意通过竣工验收，可登录竣工环保验收信息平台填报相关信息。

六、验收组成员

| - 验收组 | - 姓 名 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 验收负责人 | - 沈国平 | - 桐乡市巨豪纺织有限公司 | - 建设单位 |
| - 验收组 | - 沈耀杰 | - 桐乡市巨豪纺织有限公司 | - 建设单位 |
|  | - 田东利 | - 嘉兴市环境科学研究所有限公司 | - 环评单位 |
|  | - 张霞 | - 嘉兴弘正检测有限公司 | - 验收检测单位 |

桐乡市巨豪纺织有限公司

2020.9.2