桐乡市恒生动物生物处理厂

桐乡市恒生病死动物无害化生物处理中心项目竣工环境保护设施（固废部分）

验收报告

建设单位：桐乡市恒生动物生物处理厂

编制单位：桐乡市恒生动物生物处理厂

2020年9月

建设（编制）单位法人代表：         （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设（编制）单位：桐乡市恒生动物生物处理厂

电话：13867309626

传真：

邮编：314512

地址：桐乡市石门镇春丽桥村

目  录

1. 验收项目概况	1

2. 验收依据	1

3. 工程建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	2

3.3生产工艺	3

3.4项目变动情况	6

4. 环境保护设施	7

5. 环评固废部分结论及建设项目审批部门审批决定	8

5.1.环评固废部分结论	8

5.2审批部门审批决定	8

6. 验收执行标准	11

7.验收期间固废处置情况	12

8.固废验收结论	13

8.1固体废弃物	13

8.2结论	13

附图1.地理位置图

附图2.厂区平面图

# 验收项目概况

桐乡恒生动物生物处理厂成立于2014年2月,位于石门镇春丽桥村,征用位于桐乡市石门镇春丽桥村环境设施用地约10亩建设桐乡市病死动物无害化生物处理中心项目。项目总建筑面积约3240m2，总投资1020万元，其中环保投资152万元，环保投资比例为14.90%，采用自行设计的病死动物无害化生物处理工艺及设备，日处理病死动物20吨，年产鲜蛆、干蛆、有机肥7233吨。

公司于2014年9月委托浙江大学编制完成了《桐乡市恒生病死动物无害化生物处理中心项目环境影响报告书》，桐乡市环境保护局以桐环建[2014]311号予以批复。

目前主体工程及配套环保设施已建设完毕,可形成日处理病死动物20吨，年产鮮蛆、干蛆、有机肥7233吨的能力。当桐乡市养殖行业发生事故时，产生较多病死动物时可达上述处理能力，故企业自行组织了本项目“三同时”环保验收，即日处理病死动物20吨，年产鲜蛆、干蛆、有机肥7233吨的验收。

根据生态环境部颁布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》，公司于2020年9月对该项目“三同时”执行情况、环境保护设施建设、环境保护管理、绿化、固废等方面进行了检查并编写了《桐乡市恒生动物生物处理厂桐乡市恒生病死动物无害化生物处理中心项目竣工环境保护（固废）验收报告》。

# 验收依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

3、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号修改）；

4、《关于印发建设项目竣工环境保护阶段性验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部环办[2015]113号）；

5、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部国环规环评[2017]4号）；

6、《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）>意见的通知》（环境保护部环办环评函[2017]1235号）；

7、《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部环办[2015]52号）；

8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

9、《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第364号）；

10、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修正）；

11、浙江大学《桐乡市恒生病死动物无害化生物处理中心项目环境影响报告书》；

12、《关于<桐乡市恒生病死动物无害化生物处理中心项目环境影响报告书>的审查意见》（桐乡市环境保护局，桐环建[2014]311号）。

# 工程建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

桐乡市恒生动物生物处理厂位于桐乡市石门镇春丽桥村，其周围环境状况为：

东面：紧邻白马塘，隔河为农田；

南面：为桐乡市同润现代农业科技专业合作社的鳖养殖区；

西面：为石练公路，隔路为农田；

北面：为桐乡市同润现代农业科技专业合作社的幼鳖保育区、有机肥生产区。

具体地理位置、厂区布置见附图。

## 3.2 建设内容

本项目属于新建项目，位于桐乡市石门镇春丽桥村。总投资1020万元，其中环保投资152万元。企业购置预处理设备，沼气利用系统，有机生产系统，固化有机生物消纳系统设备等，日处理病死动物20吨，形成可年产鲜蛆、干蛆、有机肥约7233吨的生产能力。

具体产品名称及生产能力见表3-1。

表3-1  项目名称及生产能力一览表

| 项目名称 | 设计产能 | 2019年实际量 |
| --- | --- | --- |
| 病死动物处理量 | 7300t/a（20t/d） | 1500t/a |
| 鲜蛆、干蛆、有机肥生产量 | 7233吨/年 | 1486吨/年 |

环评设备及实际设备清单对照见表3-2。

表3-2  环评设备及实际设备清单对照一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用收集车 | 辆 | 3 | 3 | / |
| 2 | 无害化生产处理线 | 条 | 3 | 3 | / |
| 2.1 | 提升机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 2.2 | 分隔切块机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 2.3 | 高温高压灭菌器 | 台 | 1 | 1 | / |
| 2.4 | 精细粉碎机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 2.5 | 存储配送机组件 | 套 | 1 | 1 | / |
| 2.6 | 配料混合送料机 | 套 | 1 | 1 | / |
| 3 | 生物处理（蝇蛆培养）设备 | 套 | 1 | 1 | / |
| 3.1 | 电动转运车 | 辆 | 1 | 1 | / |
| 3.2 | 辅料车 | 辆 | 1 | 1 | / |
| 3.3 | 翻混机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 3.4 | 自动分离机 | 台 | 2 | 2 | / |
| 4 | 种蝇设施 | 套 | 1 | 1 | / |
| 5 | 防疫消毒设施 | 套 | 1 | 1 | / |
| 6 | 太阳能地热设施 | 套 | 1 | 1 | / |
| 7 | 空压机 | 台 | 1 | 1 | / |
| 8 | 风机 | 台 | 6 | 6 | / |
| 9 | 纯水制备系统（离子交换法） | 套 | 1 | 1 | / |
| 10 | 锅炉 | 台 | 1 | 0 | 已停用，改用沼气蒸汽发生器 |
| 11 | 水泵 | 台 | 1 | 1 | / |
| 12 | 干燥机 | 套 | 1 | 1 | / |
| 13 | 沼气蒸汽发生器 | 套 | 0 | 1 | / |

本项目主要物料及能源消耗见表3-3

表3-3  主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 环评年消耗量（t/a） | 2019年实际用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病死动物 | 7300 | 1500 | / |
| 2 | 蛆种 | 14.6 | 3 | / |
| 3 | 辅料（麸皮、木屑等） | 960 | 150 | / |
| 4 | 消毒液 | 20 | 0.09 | / |
| 5 | 生物质成型燃料 | 1000 | 0 | 生物质锅炉停用，改用沼气蒸汽发生器，不涉及该原辅料 |
| 6 | 发酵剂 | 11.5 | 0.6 | / |
| 7 | 盐酸 | 0.05 | 0 | / |
| 8 | NaOH | 0.05 | 0.001 | / |
| 9 | 沼气 | / | 65700m3/a | 由桐乡恒易环保科技有限公司提供 |

## 3.3生产工艺

本项目主要生产工艺及产污环节见图3-1。

图3-1  主要生产工艺图

工艺流程说明：

1）封闭运输。根据桐乡市建立健全关于病死动物无害化处理的长效机制要求，各镇、街道须建造病死动物收集中转站，全市规模化的畜禽养殖场、养殖小区、合作社及龙头企业必须建立病死动物收集点。桐乡市病死动物各收集中转站、收集点配套建设有冷库，用于收集和储存病死动物，本项目利用经改装具有防渗漏、防腐蚀的专用收集车，将各收集中转站、收集点收集的病死动物统一运送至本厂进行集中处理，厂区不设冷库，病死动物日清。整个运送过程密闭，收集车从西侧入口驶入，经入口处消毒坑消毒，途径厂区专用通道运送至高温处理车间内，卸货后经出口处消毒坑消毒并从南侧出口驶出。

2）无害化处理。高温处理车间配备建设有3条无害化生产处理线，设备区单独设置封闭结构，利用钢板及有机玻璃进行封闭，除培养基出料外，其他步骤包括卸料提升、分隔切块、高温高压灭菌、配送、精细粉碎、配料混合均在封闭区内进行，病死动物经专用收集车运送至高温处理车间后，进入封闭区进行卸料，而后经提升机提升进入分割切块机，破碎成10cm左右的小块，直接投入高温高压灭菌器进行高温高压蒸汽灭菌1.5h（140℃；3.8～4.0磅），保温2.5h（134℃以上；3.0磅以上），泄压并冷却至常温后，经存储配送机组件配送至精细粉碎机进行精细粉碎呈糊状（颗粒不超过3mm），与辅料混合（辅料以螺旋进料的方式输送至配料混合送料机）即得到蝇蛆培养基，培养基经出料口进入出料间的铺料机待用。无害化处理过程中，卸料提升、分隔切块过程散发臭气G1、G2，通过对高温处理车间封闭区设置风机保持负压集气后进入生物除臭床处理。高温高压灭菌泄压过程产生臭气G3，通过泄压阀经密封管道直接进入生物除臭床处理。培养基出料过程散发的臭气G4通过对培养基出料间设置风机保持负压集气后进入生物除臭床处理。

3）种蝇。种蝇房设有1套种蝇设施，采用笼养的方式养殖家蝇，收获蛆种，用于生物处理工序。

4）生物处理（蝇蛆培养）。生物处理车间采用全封闭有机玻璃结构，设有1套生物处理设备。铺料机沿轨道进入生物处理车间，将培养基均匀铺设至蝇蛆培养槽，接种蛆种后控制温度在25-35℃（低温天气，主要利用太阳能地热设施地面加热，锅炉蒸汽辅助加热），培养3～4d，利用光分离的原理，蝇蛆怕光会停留在培养基下，利用自动分离机即可将蝇蛆和培养基残剩物分离。收获的蝇蛆可直接作为动物性饲料蛋白出售（约85%），也可进入烘干工序进一步加工处理（约15%）。培养基残剩物进入生物发酵工序。生物处理过程产生的臭气G5，呈无组织散发，通过对生物处理车间设置风机保持负压集气后进入生物除臭床处理。

5）烘干和生物发酵。收货区设有蝇蛆加工区和有机肥发酵区。生物处理收获的蝇蛆（约15%）在50℃～70℃条件下烘干得到干蛆，便于保存，约3.8t鲜蛆可制得1t干蛆。培养基残剩物添加发酵剂后，经2～3天自然发酵，得到有机肥（含水率≤30%）。

## 3.4项目变动情况

根据现场调查情况，本项目主要变动如下：

企业于2019年8月停用生物质锅炉并建成沼气蒸汽发生器；原辅料中增加沼气用量，生物质燃料不再使用，故无锅炉渣产生；本项目养虫车间废气、死亡动物处理车间废气处理设施由除臭净化床工艺调整为除雾除尘、催化氧化和水喷淋净化工艺。

上述变动均不新增污染物、无不利影响。因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变化。

# 环境保护设施

本项目固体废物主要为生活垃圾。员工生活垃圾分类收集后委托桐乡维创物业管理有限公司每日清运。企业已根据《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）建立一般固废贮存场所并按照《环境保护图形标志—固体废物储存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置标志，做好分类堆放，由专人进行分类收集存放。具体分析结果汇总见表4-1。

表4-1  固体废物分析结果汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 固废名称 | 来源 | 形态 | 属性 | 产生量 （t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 一般固废 | 2 | 委托桐乡维创物业管理有限公司每日清运 |

本项目固废部分“三同时”落实情况见表4-2。

表4-2  “三同时”落实情况一览表

| 类别 | 环评要求 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 本项目固体废物主要是生活垃圾和锅炉渣，均为一般固废。生活垃圾采用袋装收集、分类收集后委托环卫部门统一处理处置。锅炉渣可作为建材原料出售，建设方应做好收集和储存工作，减少对周边环境造成污染 | 固废：项目应做好分类收集、分质处理。生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理处置，锅炉渣可作为建材原料出售；企业应做好固体度物的收集和储存工作，减少对周边环境造成污染。 | 企业锅炉已停用，不再产生锅炉渣，生活垃圾分类收集后委托桐乡维创物业管理有限公司每日清运。 |

# 环评固废部分结论及建设项目审批部门审批决定

## 5.1 环评固废部分结论

本项目固体废物主要为生活垃圾和锅炉炉渣。生活垃圾经收集后委托环卫部门统一处理处置，锅炉渣作为建材原料出售。落实上述处理处置方法后，可实现固废零排放，不会对周边环境造成影响。

## 5.2 审批部门审批决定

桐乡市恒生动物生物处理厂：

你公司要求对《桐乡市恒生病死动物无害化生物处理中心项目环境影响报告书》审批的申请及其它相关材料收悉。经研究，我局审查意见如下：

一、根据浙江大学编制的《桐乡市恒生病死动物无害化生物处理中心项目环境影响报告书》（报批稿）及专家咨询意见，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合生态功能区规划、产业政策、选址符合城市总体规划、土地利用总体规划等前提下，原则同意环评报告书的基本结论。

若项目的性质、规模、地点、平面布局、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批环评文件；自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的其环评文件应报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其它不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

二、该项目属于新建项目，拟建地址位于桐乡市石门镇春丽桥村。建设内容为新征用地10亩（约66m2），新建高温处理车间、种蝇房、生物处理（蝇蛆培养）车间、收货区、生产管理用

房等建筑物，新增无害化处理生产线（设备）3条、生物处理（蝇培养）设备1套、密闭式收集专用车3辆等主要生产设备，并配套废水、废气处理等环保设施，设计处理病死动物7300吨／年。另外收集至本厂的病死动物每日清理，储存主要依托各收集中转站、收集点配套建设的冷库，厂区不设冷库。项目总投资1020万元，其中环保投资127万元。

三、项目建设中要认真落实环评报告书提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。重点做好以下工作：

1、废水：企业排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后排入周边河道，车辆清毒废水、设备清洗废水经高温高压灭菌器灭菌回用，酸碱废水经中和、混凝沉淀后做水膜除尘补充水

生活污水经化粪池预处理后农用。

2、废气：企业高温高压灭菌器泄压废气须接入废气处理装置，通过风机抽风，确保高温处理车间、培养基出料间、生物处理车间微负压，风机排风必须接入废气处理装置，采用生化废气除臭净化床对臭气进行集中处理；锅炉废气经水膜＋布袋除尘后通过30m排气筒排放。本项目恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准，锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉限值。根据环评计算结果，本项目无须设置大气防护距离，其它各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

3、固废：项目应做好分类收集、分质处理。生活垃圾收集后委托环卫部门统一处理处置，锅炉渣可作为建材原料出售；企业应做好固体度物的收集和储存工作，减少对周边环境造成污染。

4、噪声：厂区建设应合理布局，选择低噪声设备，加强设备隔声降处理，加强维修保养指施，在厂区内主要噪声源周围及厂界四周加强绿化。本项目厂界声排放行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准四、严格落实污染物排放总量控制措施，并实行污染物总量控制。本项目实施后。主要污染物二氧化硫（S02）总量控制限值为1.19吨/年，氮氧化物（NOX）总量控制限值为1.02吨/年。

五、加强项目的日常管理和环境风险防范。在病死动物收集运输、环境消毒、人员防护等过程中，严格按《浙江省死亡动物无害化集中处置技术导则（试行）》等有关规定的要求，落实报告书中提出的各项风险防措施、制定应急预案，杜绝环境风险事故发生。

六、请石门镇环境保护所做好建设项目施工期间的环境保护和配套建设的污染防治措施落实情况的督查检查工作。

七、该项目在设计、施工、运行过程中必须严格按《建设项目环境保护管理条例》有关规定，落实环评报告书中有关防治措施，加强环境管理，严格抗行环保“三同时”制度。按规定程序中请建没项目环境保护设施竣工验收，经验收合格后建设项目方可正式投入生产。

# 验收执行标准

一般固体废物的贮存和处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）中的有关规定。

# 7. 验收期间固废处置情况

根据环评报告预测结果及验收期间实际调查情况得知该企业的固废具体情况，见表7-1。

表7-1  固体废物监测情况明细表（单位：t/a）

| 序号 | 固废名称 | 来源 | 形态 | 属性 | 产生量 （t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 一般固废 | 2 | 分类收集后委托桐乡维创物业管理有限公司每日清运 |

固体废物的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

# 8 固废验收结论

## 8.1 固体废弃物

企业生物质燃料不再使用，故无锅炉渣产生，验收期间，本项目固废为生活垃圾，经分类收集后委托桐乡维创物业管理有限公司每日清运。固体废物的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。

## 8.2 结论

综上分析，本项目固体废物的验收结果可满足相关环境排放标准要求。

建设项目阶段性竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：桐乡市恒生动物生物处理厂                     填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 桐乡市恒生病死动物无害化生物处理中心项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 桐发改[2013]173 号 | 建设地点 |  | 桐乡市石门镇春丽桥村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | A05农、林、牧、渔服务业 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ■新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 日处理病死动物20吨,年产鲜蛆、干蛆、有机肥7233吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 日处理病死动物20吨,年产鲜蛆、干蛆、有机肥7233吨 | 环评单位 |  | 浙江大学 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 桐乡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 桐环建【2014】311号 | 环评文件类型 |  | 环境影响报告书 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2014.9 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2016.8 | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 桐乡市桐宇环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 桐乡市桐宇环保科技有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 桐乡市恒生动物生物处理厂 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | / | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 152 | 所占比例（%） |  | 14.9 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 152 | 所占比例（%） |  | 14.9 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 30 | 废气治理（万元） | 65 | 噪声治理（万元） |  |  | 20 | 固体废物治理（万元） |  | 7 | 绿化及生态（万元） |  | 30 | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 桐乡市恒生动物生物处理厂 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升