桐乡市米高迪布艺有限公司年产高档装饰布450万米扩建项目阶段性竣工环境保护验收意见

2020年11月14日,桐乡市米高迪布艺有限公司根据嘉兴国文检测技术有限公司出具的桐乡市米高迪布艺有限公司年产高档装饰布450万米扩建项目阶段性检测报告（报告编号：嘉国文检【2020】检字第2190号、嘉国文检【2020】检字第2191号、嘉国文检【2020】检字第2192号、嘉国文检【2020】检字第2193号），并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行自主验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

桐乡市米高迪布艺有限公司位于桐乡市大麻镇通圣路885号，从事高档装饰布的生产。本次技改项目计划总投资235万元，新增年产450万米装饰布纺织面料的生产规模。

2、建设过程及环保审批情况

公司于2019年8月委托浙江天川环保科技有限公司编制完成了《桐乡市米高迪布艺有限公司年产高档装饰布450万米扩建项目环境影响报告表》。2019年9月29日，嘉兴市生态环境局以嘉环桐建【2019】0183号对该项目予以批复。

本项目于2019年11月开工建设，于2020年8月投入试生产，目前该项目烫金生产线已投入运行并达到相应生产工况，热转移印花生产线未实施，主要生产设施和环保设施运行正常，已具备环保设施验收（阶段性）条件，因此我公司对已建项目进行阶段性验收。

3、投资情况

企业实际总投资200万元，其中环保投资25万元，环保投资比例为8%

4、验收范围

验收范围为新增年产350万米烫金布的生产规模。根据《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）规定，分废水、废气、固废、噪声四块内容。

- 工程变动情况

经企业自查及现场核查，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目无生产废水产生，产生的废水主要是职工生活污水。生活污水经现有化粪池处理达标纳入污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后排放。

2、废气

本项目产生的废气主要为烫金废气。

烫金废气集中收集后经过滤+低温等离子+光催化氧化处理装置处理后15m高空排放。

3、噪声

企业在设备选型上选择低噪声设备；在设备安装时对高噪声设备采取局部隔声或减震措施。厂内设置绿化带。

4、固体废物

本项目产生的固（液）体废物主要为：废边角料、废过滤棉、废PU膜、包装空桶、废胶水以及生活垃圾。

其中，废边角料、废过滤棉、废PU膜属于一般固废，收集后出售给资源回收公司综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理；包装空桶由浙江天台锦豪印花材料有限公司回收利用，废胶水属于危险废物，收集后委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司处置。

5、卫生防护距离

- 本项目生产车间需设置100米卫生防护距离，根据现场勘查，其卫生防护距离可以得到保证。可满足卫生防护距离的要求。

四、环保设施监测情况

监测期间企业生产正常，满足验收监测技术规范要求。各环保设施调试结果如下：

- 生产工况

- 依据建设项目的相应产品在监测期间的实际产量的工况记录，实际运行工况符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。

2、废水

从监测结果看，废水入管网口的主要污染物pH、CODCr、SS、动植物油、五日生化需氧量的浓度均达到GB8978—1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准；氨氮的浓度平均值达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

- 3、废气

- 有组织废气

- 根据监测结果表明，企业废气处理设施出口VOCs、臭气浓度低于DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1中的排放限制。

- （2）无组织废气

本项目厂界四周非甲烷总烃、臭气浓度的无组织排放浓度值均低于GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》及DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》中的无组织排放浓度监控限值。

本项目厂区内非甲烷总烃的无组织排放浓度值均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的特别排放限值要求。

- 4、固体废物

一般固废的贮存和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的标准要求；危险废物的贮存和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的标准要求。

5、噪声

监测结果表明，厂界昼夜东、南、北侧噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；西侧噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

6、总量控制

本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N、VOCs。

本项目CODCr、NH3-N、VOCs的排放量分别为0.075t/a、0.007t/a、0.006t/a，符合总量控制要求。

五、验收结论

桐乡市米高迪布艺有限公司年产高档装饰布450万米扩建项目环保手续完备，实际生产量为年产350万米烫金布。项目建设较好的执行了“三同时”的要求，废水、废气、噪声、固体废物的主要环保治理设施均已按照环评及批复的要求建成。企业建立了各类较完善的环保管理制度，废水的监测结果均能达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）；企业废气处理设施出口VOCs、臭气浓度低于DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》表1中的排放限值。厂界四周非甲烷总烃、臭气浓度的无组织排放浓度值均低于GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》及DB33/962-2015《纺织染整工业大气污染物排放标准》中的无组织排放浓度监控限值。本项目厂区内非甲烷总烃的无组织排放浓度值均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的特别排放限值要求。噪声监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准；一般工业固体废物符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001；危险废物处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。符合总量控制要求。验收检测报告结论可信，验收组认为该项目已经具备环境保护设施竣工阶段性验收条件，同意通过竣工验收，可登录竣工环保验收信息平台填报相关信息。

六、验收组成员

- 详见签到表。

桐乡市米高迪布艺有限公司

2020．11．14